Biblioteca do Projeto Arapuca - PUKA

Serial

10/10/2020

Arduino Nano (Mega328P) tem uma única porta serial que é a USART0.

Não usar as funções seriais (classe “Serial.xxx”), pois comprometem a interrupção de recepção da porta serial 0.

Surge o erro: multiple definition of `__vector_xx'

Interrupções: USART_RX_vect e USART_TX_vect

Funções para a Serial 0

| void | ser_nrf_param | (void) |
| --- | --- | --- |
| void | ser_wq_blk | (long adr, word qtd) |
| void | ser_cmdo_letras; | (byte nr, byte x) |
| byte | ser_pfn_eeprom | (byte n) |
| byte | ser_pfn_dt | (byte n) |
| void | ser_eeprom_dump | (void) |
|  | void ser_dump(byte *vt, byte qtd) |  |
| void | ser_eeprom_config | (void) |
| void | ser_eeprom_dir | (void) |
| void | ser_data_hora | (char *vet) |
| void | ser_float | (float fx, byte prec) |
| void | ser_dec32 | (long dt) |
| void | ser_dec32u | (long dt) |
| void | ser_dec32nz | (long dt) |
| void | ser_dec32unz | (long dt) |
| void | ser_hex32 | (long dt) |
| void | ser_bcd16 | (word dt) |
| void | ser_dec16 | (int dt) |
| void | ser_dec16u | (word dt) |
| void | ser_dec16nz | (int dt) |
| void | ser_dec16unz | (word dt) |
| void | ser_hex16 | (word dt) |
| void | ser_bcd8 | (byte dt) |
| void | ser_dec8 | (byte dt) |
| void | ser_dec8u | (byte dt) |
| void | ser_dec8nz | (byte dt) |
| void | ser_dec8unz | (byte dt) |
| void | ser_hex8 | (byte dt) |
| void | ser_frase | (byte i) |
| void | ser_str_esc | (byte *msg, byte qtd) |
| void | ser_str | (byte *msg) |
| void | ser_char | (byte dt) |
| void | ser_crlf | (byte qtd) |
| void | ser_spc | (byte qtd) |
| void | seri_fila_prn | (void) |
| byte | seri_num16u | (word *nr) |
| byte | seri_num16 | (int *nr) |
| byte | seri_bcd8 | (byte *nr) |
| byte | seri_num8 | (byte *nr) |
| byte | seri_str | (byte *vt, byte qtd) |
| byte | seri_letra | (char *cha) |
| byte | seri_cmdo_sn | (void) |
| byte | seri_cmdo_x | (void) |
| byte | seri_cmdo | (char *argc, char *argv, char limite) |
| void | seri_come_crlf | (void) |
| void | seri_come_spc | (void) |
| byte | seri_xereta | (char *cha) |
| void | seri_config | (void) |
| char | seri_vazia | (void) |
| char | seri_poe | (char cha) |
| void | seri_cheia | (void) |
| char | seri_tira | (char *cha) |
| - | ISR | (USART_RX_vect) |
| void | ser_tx_int_EN | (void) |
| void | ser_tx_int_en | (void) |
| void | ser_rx_int_EN | (void) |
| void | ser_rx_int_en | (void) |
| void | ser_tx_EN | (void) |
| void | ser_tx_en | (void) |
| void | ser_rx_EN | (void) |
| void | ser_rx_en | (void) |
| void | ser_config_16MHz | (char br) |
| void | ser_config_1MHz | (char br) |

- void ser_nrf_param (void)

Imprime o canal do rádio, a potência de o baudrate bps.

76 -18dBm 1Mbps

- byte ser_wq_temp (long adr)

Imprimir do dados de temperatura até encontrar 0xFF.

Contador   temp Vbat

0003473408 000 000 053 048 054 047 049 048 047 050 049 058 050 051 000 255

0003473424 000 001 048 054 047 049 048 047 050 049 058 050 051 058 048 055

0003473440 000 002 068 072 005 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

0003473456 000 003 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

- byte ser_wq_blk (long adr, word qtd)

Imprimir em decimal um bloco de memória Flash.

Endereço e depois 16 bytes.

Endereço  ------------------- dados -------------------------------------

0003473408 000 000 053 048 054 047 049 048 047 050 049 058 050 051 000 255

0003473424 000 001 048 054 047 049 048 047 050 049 058 050 051 058 048 055

0003473440 000 002 068 072 005 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

0003473456 000 003 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255

- void ser_cmdo_letras (byte x)

Imprimir as 3 letras que caracterizam um comando.

- byte ser_pfn_eeprom (byte n)

Imprimir em hexadecimal os dados da cópia da EEPROM.

Imprime no mesmo formato de “ser_pfn_dt”.

- byte ser_pfn_dt (byte n)

Imprimir em hexadecimal os dados da fermentação n até chegar ao fim da memória ou encontrar um registrado como todos os dados iguais a 0xFF.

Retorna TRUE se chegou ao fim da memória

Retorna FALSE se encontrou um  registro todo igual a 0xFF

Fermentacao 5

00050000: 00 00 05 74 65 73 74 65 31 00 FF FF FF FF FF FF

00050010: 00 01 30 31 2F 30 31 2F 30 30 3A 30 30 3A 30 35

00050020: 00 02 44 48 05 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

00050030: 00 03 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

00050040: 00 04 00 30 00 33 00 46 00 E8 00 00 03 FF FF FF

00050050: 00 05 00 30 00 33 00 46 00 EC 00 00 03 FF FF FF

00050060: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

- void ser_data_hora (char *vet)

Imprimir data e hora na porta serial: dd/mm/aa hh:mm:ss.

O vetor vet é cópia dos registardores do DS3231.

- void ser_float (float f, byte prec)

No Arduino, double e float têm a mesma precisão

Escreve na serial float f com prec casas após a vírgula e com sinal.

Formato = + xxx xxx xxx , ddd ddd ddd ddd (usar char msg[24])

Limite da parte inteira = 9 dígitos. Limite da parte fracionária = 12 dígitos.

Caso ultrapasse esses os limites imprime ###, ###

O máximo é 999.999.999,999999. Se ultrapassar o máximo, escreve ###,###.

Na verdade, o máximo é 999.999.999,999967. Exemplos:

999.999.999,0  imprime 999.999.936,000000 (por causa da precisão da representação)

876.543.210,123456789  imprime 876543232,000000 (por causa da precisão da representação)

- void ser_dec32 (long dt)

Escrever na serial 32 bits em decimal, com sinal e com zeros à esquerda.

- void ser_dec32u (long dt)

Escrever na serial 32 bits em decimal, sem sinal e com zeros à esquerda.

- void ser_dec32nz (long dt)

Escrever na serial 32 bits em decimal, com sinal e sem zeros à esquerda.

- void ser_dec32unz (long dt)

Escrever na serial 32 bits em decimal, sem sinal e sem zeros à esquerda.

- void ser_hex32 (long dt)

Escrever na serial 32 bits em hexadecimal.

- void ser_bcd16 (word dt)

Escrever na serial 16 bits em BCD, são 4 dígitos BCD sem sinal e com zeros à esquerda.

- void ser_dec16 (word dt)

Escrever na serial 16 bits em decimal, com sinal e com zeros à esquerda.

- void ser_dec16u (word dt)

Escrever na serial 16 bits em decimal, sem sinal e com zeros à esquerda.

- void ser_dec16nz (word dt)

Escrever na serial 16 bits em decimal, com sinal e sem zeros à esquerda.

- void ser_dec16unz (word dt)

Escrever na serial 16 bits em decimal, sem sinal e sem zeros à esquerda.

- void ser_hex16 (word dt)

Escrever na serial 16 bits em hexadecimal.

- void ser_bcd8 (byte dt)

Escrever na serial 8 bits em BCD, são dois dígitos BCD sem sinal e com zeros à esquerda.

- void ser_dec8 (byte dt)

Escrever na serial 8 bits em decimal, com sinal e com zeros à esquerda.

- void ser_dec8u (byte dt)

Escrever na serial 8 bits em decimal, sem sinal e com zeros à esquerda.

- void ser_dec8nz (byte dt)

Escrever na serial 8 bits em decimal, com sinal e sem zeros à esquerda.

- void ser_dec8unz (byte dt)

Escrever na serial 8 bits em decimal, sem sinal e sem zeros à esquerda.

- void ser_hex8 (byte dt)

Escrever na serial 8 bits em hexadecimal.

- void ser_frase (byte i)

Imprimir a frase “i” que está armazenada na memória de programa.

- void ser_str_esc (byte *msg, bye qtd)

Envia pela serial qtd letras da string apontada por msg. Imprime os caracteres de scape.

LF (0xA)\n	CR (0xD)\r	NULL \0

- void ser_str (byte *msg)

Envia pela serial a string apontada por msg.

- void ser_char (byte cha)

Envia pela serial o caractere cha. Só retorna após a serial completar o envio.

- void ser_crlf (byte qtd)

Escrever na serial qtd de pares CR (0xD = ‘\r’) e LF (0xA = ‘\n’).

- void ser_spc (byte qtd)

Escrever na serial qtd brancos (0x20).

- void seri_fila_prn (void)

Imprime toda da fila de entrada: seri_fila, seri_pin e seri_pout.

Pin=escreve e depois avança;

Pout=avança e depois lê;

Fila vazia se pin+1=pout;

Fila cheia se pin=pout.

- void seri_num16 u(int *nr)

Retirar um número de 16 bits (sem sinal) da fila SERI e o retorna no ponteiro nr.

Monta ao número lendo os dígitos na base 10 (0, 1, ..., 65.535).

Consome CR e LF que estiverem antes do número.

Retorna TRUE  --> retirou um número.

Retorna FALSE --> Não retirou número, não alterou a fila.

- void seri_num16 (int *nr)

Retirar um número de 16 bits da fila SERI e o retorna no ponteiro nr.

Monta ao número lendo os dígitos na base 10 (-32.768, ..., 0, 1, ..., 32767).

Consome CR e LF que estiverem antes do número.

Retorna TRUE  --> retirou um número.

Retorna FALSE --> Não retirou número, não alterou a fila.

- void seri_bcd8 (int *nr)

Na certeza de o próximo elemento da fila é um número.

Retirar um número de 8 bits da fila SERI, considera de até 2 dígitos BCD.

Monta ao número lendo os dígitos na base 10 (0, 1, ..., 99).

Retorna TRUE  --> retirou um número.

Retorna FALSE --> não retirou número.

- void seri_num8 (int *nr)

Retirar um número de 8 bits da fila SERI, considera sem sinal.

Monta ao número lendo os dígitos na base 10 (0, 1, ..., 255).

Consome CR e LF que estiverem antes do número.

Retorna TRUE  --> retirou um número.

Retorna FALSE --> Não retirou número, não alterou a fila.

- byte seri_str (byte *vt, byte qtd)

Retirar uma string da fila SERI e armazenar em vt dentro do limite qtd.

Consome CR e LF que existirem antes.

Os caracteres ,  .  ;  Branco CR LF marcam fim da string.

A função consome apenas , . ; branco. Não consome o CR LF.

Retorna quantidade de letras armazenadas na string. Se retornar 0, significa que nada foi lido.

- void seri_letra (char *cha)

Retirar uma letra da fila SERI. Só não aceita números 0x30 até 0x39

Consome CR e LF que estiverem antes da letra.

Retorna TRUE  --> retirou uma letra.

Retorna FALSE --> Não retirou uma letra, não alterou a fila

- char seri_cmdo_sn (void){

Função para pedir confirmação de um comando perigoso. Apaga toda a fila de entrada.

Imprime a mensagem “(S/N)” e espera usuário teclar algo

Se teclar S ou s, retorna TRUE.

Se teclar algo diferente, retorna FALSE.

- char seri_cmdo_x (void){

Função para verificar se usuário pressionou “X” ou “x”.

Se teclar X ou x, retorna TRUE.

Se teclar algo diferente, retorna FALSE.

- char seri_cmdo (char *argc, char *argv, char limite){

Receber uma linha de comando da fila de entrada (seri). A linha termina com CR ou LF.

Ao digitar, os argumentos devem ser separados por "branco".

Depois de separados, cada argumento é terminado em '\0'.

Retorna a quantidade de argumentos recebidos.

argc[] = posição de início dos comandos.

argv[] = vetor com todos os comandos.

limite = quantidade máxima de caracteres a serem recebidos.

- void seri_come_crlf (void)

Avança sobre a fila de forma a consumir CR (0xD = ‘\r’) ou LF (0xA = ‘\n’).

- void seri_come_spc (void)

Avança sobre a fila de forma a consumir os espaços (0x20).

- void seri_xereta (char *cha)

Informa em cha o próximo byte da fila. Não altera o estado dos ponteiros.

Não pode ser usada dentro de interrupções.

- void seri_config (void)

Inicializar fila de recepção serial.

- byte seri_vazia (void);

Verificar se a fila seri está vazia.

TRUE = vazia e

FALSE = tem alguma coisa na fila

- char seri_poe (char cha)

Colocar um byte na fila de recepção. Ela é chamada pela ISR serial de recepção.

Retorna TRUE se conseguiu.

Retorna FALSE se fila cheia, mas antes chama função seri_cheia().

- void seri_cheia (void)

Imprime mensagem de erro na porta serial para indicar que a fila serial RX está cheia.

- char seri_tira (char *cha)

Chamada de fora da interrupção. Desabilita temporariamente todas as interrupções.

Coloca no ponteiro *char o byte retirado da fila de transmissão e retorna TRUE.

Se retornar FALSE é porque a fila está vazia.

- ISR (USART_RX_vect)

ISR: Interrupção por dado recebido. Coloca dado recebido na fila de entrada.

- void ser_tx_int_EN (void)

Habilita a interrupção por transmissão serial.

- void ser_tx_int_en (void)

Desabilita a interrupção por transmissão serial.

- void ser_rx_int_EN (void)

Habilita a interrupção por recepção serial.

- void ser_rx_int_en (void)

Desabilita a interrupção por recepção serial.

- void ser_tx_EN (void)

Habilita a transmissão serial.

- void ser_tx_en (void)

Desabilita a transmissão serial.

- void ser_rx_EN (void)

Habilita a recepção serial.

- void ser_rx_en (void)

Desabilita a recepção serial.

- void ser_config_16MHz (char BR)

Faz a configuração da porta serial para operar na taxa BR, considerando relógio de CPU em 16 MHz.

Usa dobrador de velocidade.

Habilita transmissão e recepção serial.

Não habilita as interrupções.

Opções: BR_9600, BR_19200, BR_28800, BR_38400, BR_57600.

- void ser_config_1MHz (char BR)

Faz a configuração da porta serial para operar na taxa BR, considerando relógio de CPU em 1 MHz.

Usa dobrador de velocidade.

Habilita transmissão e recepção serial.

Não habilita as interrupções.

Opções: BR_9600, BR_19200, BR_28800, BR_38400, BR_57600.

UBRR= CLOCK8×BR-1

Cálculo para os Baud Rate usados

| Baud Rate | 16 MHz (U2X0 = 1) |  |  | 1 MHz (U2X0 = 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UBRR | Erro |  | UBRR | Erro |
| 9.600 | 207 | 0,2% |  | 12 | 0,6% |
| 19.200 | 103 | 0,2% |  | 6 | 7,0% |
| 28.800 | 68 | 0,6% |  | 3 | 8,5% |
| 38.400 | 51 | 0,2% |  | 2 | 8,5% |
| 57.600 | 34 | 0,8% |  | 1 | 8,5% |
| 115.200 | 16 | 2,1% |  | 0 | 8,5% |

Gabarito dos registradores de configuração da porta serial USART0

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UCSR0A | RXC0 | TXC0 | UDRE0 | FE0 | DOR0 | UPE0 | U2X0 | MPCM0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UCSR0B | RXCIE0 | TXCIE0 | UDRIE0 | RXEN0 | TXEN0 | UCSZ02 | RXB80 | TXB80 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UCSR0C | UMSEL01 | UMSEL00 | UPM01 | UPM00 | USBS0 | UCSZ01 | UCSZ00 | UCPOL0 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |

Fila circular para recepção

Fila TX

volatile char seri_fila [SERI_FILA_TAM]; 	//Espaço para a fila serial de recepção

volatile byte seri_pin, seri_pout;      		//Ponteiros para usar a fila

Fila Vazia  sero_pout+1 = seri_pin e

Fila Cheia  sero_pout = seri_pin e

strings

19/10/2020

Gerar e operar strings para facilitar a impressão na porta serial etc.

Funções

| word | str_conta | (char *vt) |
| --- | --- | --- |
| long | str_2_num | (byte *vt) |
| byte | eh_hexa | (byte letra) |
| byte | eh_dec | (byte letra) |
| void | str_maiusc | (byte *vt) |
| void | str_data_hora | (char *dh, char *msg) |
| byte | str_copia_zf | (byte *ft, byte *dest) |
| byte | str_copia | (byte *ft, byte *dest) |
| byte | str_tam | (byte *ft) |
| void | str_rmvz_u | (char *msg) |
| void | str_rmvz_s | (char *msg) |
| void | str_float | (float f, byte prec, char *msg) |
| void | str_dec32 | (long c, char *msg) |
| void | str_dec32u | (long c, char *msg) |
| void | str_hex32 | (long c, char *msg) |
| void | str_bcd16 | (word c, char *msg) |
| void | str_dec16 | (int c, char *msg) |
| void | str_dec16u | (word c, char *msg) |
| void | str_hex16 | (word c, char *msg) |
| void | str_bcd8 | (byte c, char *msg) |
| void | str_dec8 | (byte c, char *msg) |
| void | str_dec8u | (char c, char *msg) |
| void | str_hex8 | (byte c, char *msg) |
| void | str_spc | (char qtd, char *msg) |
| void | str_crlf | (char qtd, char *msg) |
| void | str_cr | (char qtd, char *msg) |
| void | str_lf | (char qtd, char *msg) |
| byte | asc_nib | (byte asc) |

- word str_conta (byte *vt)

Contar o tamanho de uma string terminada em zero.

- long str_2_num (byte *vt)

Converter para número uma string terminada em zero. Retorna long.

Aceita Hexadecimal 0xABCD ou decimal com ou sem sinal (0098, +123, -456, 0x12Bcf).

Não aceita octal ou binário.

Se houver caractere inválido, retorna ZERO.

- byte eh_hexa (byte letra)

Verificar se uma letra (um caractere) é um Hexa válido.

TRUE  --> caso seja um hexa válido (0, 1, ..., 9, A, ..., F).

False --> caso não seja um Hexa válido.

- byte eh_dec (byte letra)

Verificar se uma letra (um caractere) é um dígito decimal válido.

TRUE  --> caso seja um hexa válido (0, 1, ..., 9).

False --> caso não seja um Hexa válido.

- void str_maiusc (byte *vt)

Converter para maiúsculas somente as letras de uma string terminada em zero.

- void str_data_hora (char *dh, char *msg)

Escreve em msg a data e hora para depois ser impressa. dd/mm/aa hh/mm/ss.

É preciso de 18 posições de msg.

O vetor dh deve estar no formato dos registradores de DS3231.

- byte str_copia_zf (byte *ft, byte *dest)

Faz cópia de uma string e retorna tamanho string copiada. Inclui o Zero Final.

- byte str_copia (byte *ft, byte *dest)

Faz cópia de uma string e retorna tamanho string copiada. NÃO inclui o Zero Final.

- byte str_tam (byte *ft)

Retorna tamanho da string, não conta o zero final.

- void str_rmvz_u (char *msg)

Remove os zeros à esquerda da string de número sem sinal que está em msg.

- void str_rmvz_s (char *msg)

Remove os zeros à esquerda da string de número com sinal que está em msg.

- void str_float (float f, byte prec, char *msg)

No Arduino, double e float têm a mesma precisão

Escreve em msg o float fx com prec casas após a vírgula e apresenta o sinal.

Formato = + xxx xxx xxx , ddd ddd ddd ddd (usar char msg[24])

Limite da parte inteira = 9 dígitos.

Limite da parte fracionária = 12 dígitos.

Caso ultrapasse os limites imprime ###, ###

O máximo é 999.999.999,999999. Se ultrapassar o máximo, escreve ###,###.

Na verdade, o máximo é 999.999.999,999967. Exemplos:

999.999.999,0  imprime 999.999.936,000000 (por causa da precisão da representação)

876.543.210,123456789  imprime 876543232,000000 (por causa da precisão da representação)

- void str_dec32 (long c, char *msg)

Escreve em msg o (long) decimal 32 bits com sinal e com zeros à esquerda.

Usar char msg[12], pois +4 294 967 295 \0 - 12 posições.

- void str_dec32u (long c, char *msg)

Escreve em msg o (unsigned long) decimal 32 bits sem sinal e com zeros à esquerda.

Usar char msg[12], pois +4 294 967 295 \0 - 12 posições.

- void str_hex32 (long c, char *msg)

Escreve em msg o (long) hexadecimal de 32 bits. Usar char msg[9].

- void str_bcd16 (word c, char *msg)

Escreve em msg o (word) BCD sem sinal e com zeros à esquerda.

Usar char msg[5], pois 1 234 \0 - 5 posições.

- void str_dec16 (int c, char *msg)

Escreve em msg o (int) decimal 16 bits com sinal e com zeros à esquerda.

Usar char msg[7], pois +67 295 \0 - 7 posições.

- void str_dec16u (word c, char *msg)

Escreve em msg o (word) decimal 16 bits sem sinal e com zeros à esquerda.

Usar char msg[7], pois +67 295 \0 - 7 posições.

- void str_hex16 (word c, char *msg)

Escreve em msg o (word) hexadecimal de 16 bits. Usar char msg[5].

- void str_bcd8 (char c, char *msg)

Escreve em msg o (char) BCD sem sinal e com zeros à esquerda.

Usar char msg[3], pois 12 \0 - 3 posições.

- void str_dec8 (char c, char *msg)

Escreve em msg o (char) decimal 8 bits com sinal e com zeros à esquerda.

Usar char msg[5], pois +123 \0 - 5 posições.

- void str_dec8u (byte c, char *msg)

Escreve em msg o (byte) decimal 8 bits sem sinal e com zeros à esquerda.

Usar char msg[5], pois +295 \0 - 5 posições.

- void str_hex8 (byte c, char *msg)

Escreve em msg o (byte) hexadecimal de 8 bits. Usar char msg[3].

- void str_spc(char qtd, char *msg)

Escrever em msg uma qtd de espaços = 0x20 (Espaço em Branco). Prever msg com tamanho adequado.

- void str_crlf(char qtd, char *msg)

Escrever em msg uma qtd de pares CR (‘\r’=0xD) e LF (‘\n’=0xA). Prever msg com tamanho adequado.

- void str_cr(char qtd, char *msg)

Escrever em msg uma qtd de CR (‘\r’=0xD). Prever msg com tamanho adequado.

- void str_lf(char qtd, char *msg)

Escrever em msg uma qtd de LF (‘\n’=0xA). Prever msg com tamanho adequado.

- byte asc_nib (byte asc)

Converter ASCII em nibble.

ASCII = 0x30, 0x31, ..., 0x49, 0x41, ..., 0x46. (0,1,2, ..., F)

Timers

19/10/2020

Usa os Timer 1 (principal) e Timer 2 (gerar atrasos de 50 micro seg)

Gerar e operar strings para facilitar a impressão na porta serial etc.

Funções

| void | espera_100ms | (word dur) |
| --- | --- | --- |
| void | espera_50us | (word dur) |
|  | ISR | (TIMER1_OVF_vect) |
| void | t1_config | (void) |
| void | clk_1MHz | (void) |

- void espera_100ms (word dur)

Esperar “dur”*100ms. Tem a imprecisão de +/- 100 ms.

Primeiro se sincroniza com a flag_100ms e depois inicia a contagem do tempo.

- void espera_50us (word dur)

Esperar “dur”*50 micro seg. Erra 10% para mais. Usa o Timer 2.

- ISR(TIMER1_OVF_vect)

Rotina para atender a interrupção ICF1.

Controla o pisca-pisca dos leds. Ver explicação mais abaixo.

Acontece a cada 20 ms, preparada para clock de 1 MHz.

Atualiza as variáveis e flags

  - cont_frac_seg  contador de 5, pois 5 x 20 ms = 100 ms.

  - flag_100ms  vai a 1 a cada 100 ms.

  - cont_seg  contador de 10, para medir 1 seg.

  - flag_seg  vai a 1 a cada segundo.

  - cont_min  contador de 60, para medir 1 minuto.

  - flag_min  vai a 1 a cada minuto.

- void t1_config (void)

Configurar Timer 1, CLK = 1 MHz, Fast PWM e modo invertido.

Preparado para contagens de 20 ms.

Fast PWM para acionar os leds.

- void clk_1MHz (void)

Configura o clock da CPU para 1 MHz.

Configuração do Timer 1 para interrupções de 20 ms (50 Hz), com clock de 1 MHz

CLK = 1 MHz  1.000.000 x 0,02 = 20.000  ICR1 = 20.000-1 = 19.999

#define TIMER1_20ms 19999

Gabarito para configurar os registradores do TC1, Modo 14 (Fast PWM e ICR1=TOPO)

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCCR1A | COM1A1 | COM1A0 | COM1B1 | COM1B0 | COM1C1 | COM1C0 | WGM11 | WGM10 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TCCR1B | IC1C1 | ICES1 | - | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 |
|  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TCCR1C | FOC1A | FOC1B | FOC1C | - | - | - | - | - |
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| TIMSK1 | - | - | ICIE1 | - | OCIE1C | OCIE1B | OCIE1A | TOIE1 |
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TIRF1 | - | - | ICF1 | - | OCF1C | OCF1B | OCF1A | TOV1 |

CS12 CS11 CS10 = 0 0 1  Seleciona CLK sem divisor, logo seleciona 1 MHz.

WGM13 WGM12 WGM11 WGM10 = 1 1 1 0  Modo 14, Fast PWM com Topo = ICR1 (ICR1 = 19.999).

TOIE = 1  interrupção por overflow do contador, interrompe a cada 20 ms.

COM1A1 COM1A0 = 1 1  PWM Modo invertido: OC1A = 1 se TCNT1 = OCR1A e OC1A = 0 se TCNT1 = 0.

COM1B1 COM1B0 = 1 1  PWM Modo invertido: OC1B = 1 se TCNT1 = OCR1B e OC1B = 0 se TCNT1 = 0.

Sobre o ADC

Temos uma interrupção a cada 20 ms, ou seja, 50 Hz. Incrementar variável adc_cont;

| Adc_cont |  |  | Adc_cont |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Config Hall_Prox, Disp |  | 13 | 4-Ler e Somar ADC, calcular |
| 1 | Ler e jogar fora, Disp |  | 14 | Config Hall VBAT, Disp |
| 2 | Ler e jogar fora, Disp |  | 15 | Ler e jogar fora, Disp |
| 3 | 1-Ler e Somar ADC, Disp |  | 16 | Ler e jogar fora, Disp |
| 4 | 2-Ler e Somar ADC, Disp |  | 17 | 1-Ler e Somar ADC, Disp |
| 5 | 3-Ler e Somar ADC, Disp |  | 18 | 2-Ler e Somar ADC, Disp |
| 6 | 4-Ler e Somar ADC, calcular |  | 19 | 3-Ler e Somar ADC, Disp |
| 7 | Config Hall_Dist, Disp |  | 20 | 4-Ler e Somar ADC, calcular |
| 8 | Ler e jogar fora, Disp |  | 21 | Nada |
| 9 | Ler e jogar fora, Disp |  | 22 | Nada |
| 10 | 1-Ler e Somar ADC, Disp |  | 23 | Nada |
| 11 | 2-Ler e Somar ADC, Disp |  | 24 | Nada |
| 12 | 3-Ler e Somar ADC, Disp |  |  |  |

Sobre os leds

O modo PWM foi adotado para acender os leds. Assim, o led nunc

No modo direto, com potência = 0, ainda surge um pulso com duração de 1 µs (conferir).

Foi escolhido o modo invertido para evitar esse

OC1A = PB1 = Pino 9  Led Azul.

OC1B = PB2 = Pino 10  Led Vermelho.

Para acender o led, programa-se PWM com carga de 50%   0,5*TIMER1_20ms.

Então o led nunca fica verdadeiramente aceso, fica 10 ms aceso e 10 ms apagado.

#define TIMER1_MAX  TIMER1_20ms

#define POT_AZ     (word)(0.5*TIMER1_MAX)	//Azul acende

#define POT_az     (word) (TIMER1_MAX+1)	//Azul apaga

#define POT_VM     (word)(0.5*TIMER1_MAX)	//Vermelho acende

#define POT_vm     (word)(TIMER1_MAX+1)	//Vermelho apaga

Os valores são independentes para se poder escolher o ciclo de carga de cada led.

OCR1A = POT_AZ;  acende led azul e OCR1A = POT_az;  apaga led azul

OCR1B = POT_VM;  acende led vermelho e OCR1B = POT_vm;  apaga led vermelho

Notar que POT_vm = POT_az = TIMER1_MAX+1  1 valor além da contagem, com isso o contador nunca chega a este valor, ou seja, nunca temos TCNT1 = OCR1A (ou OCR1B). O OC1A (OC1B) nunca vai a 1.

Para gerar os diversos padrões de pisca-pisca foi usado um vetor de 10 posições, um para cada led.

#define LED_PISCA   20     20 contagens, logo 20 * 20 ms = 0,4 seg, freq. atualização dos leds.

volatile word cont_leds;        contar intervalo LED_PER para mudar estado leds (0,4 seg).

volatile byte led_az_vet[10];  Vetor para indicar estado led azul.

volatile byte led_vm_vet[10];  Vetor para indicar estado led vermelho.

volatile byte led_az_ix;  Indexador para vetor led azul.

volatile byte led_vm_ix;  Indexador para vetor led vermelho.

O contador cont_leds é incrementado a cada interrupção do Timer 1, ou seja, a cada 20 ms. Quando este contador chega o limite indicado por LED_PISCA, os indexadores led_az_ix e led_vm_ix são incrementados e passam a indicar o novo estado dos leds. Eles contam 0, 1, ..., 9, 0, 1, ...

Para criar um padrão de pisca-pisca, basta preencher os vetores com 0 e 1. Note que o “1” implica em 20ms aceso e 20 ms apagado (50 Hz, o olho não percebe)

| Indexador | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| led_AZ() ou led_VM() | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| led_az() ou led_vm() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intervalo pisca | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s |

| Indexador | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisca rápido | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Pisca lento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pisca muito lento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intervalo pisca | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s |

Padrões com os dois leds

| PISCA_0 | Indexador | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Azul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Vermelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Intervalo pisca | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s |
|  | Intervalo total | 4 segundos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PISCA_1 | Indexador | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | Vermelho | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | Intervalo pisca | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s |
|  | Intervalo total | 4 segundos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PISCA_2 | Indexador | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Vermelho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | Intervalo pisca | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s | 0,4s |
|  | Intervalo total | 4 segundos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

GPIO

02/12/2020 - Funções para GPIO

Pinos usados como GPIO:

| Pino Nano | Nome | GPIO | Função | Sentido | Valor inicial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CE-WQ | PB0 | CE da Flash W25Q64 | OUT | 1 |
|  | Led1 | PB1 | (OCR1A) Led Azul | PWM | 0% |
|  | Led2 | PB2 | (OCR1B) Led Vermelho | PWM | 0% |
|  | CE-NRF | PC2 | CE do Rádio NRF24L01 | OUT | 1 |
|  | CSN | PC3 | CSN do Rádio NRF24L01 | OUT | 1 |
|  | VIB | PD3 | Ligar vibrador | OUT | 0 |
|  | SW | PD4 | Entrada da chave | IN | - |
|  | MT1 | PD5 | Ligar motor | OUT | 1 |
|  | MT0 | PD6 | Ligar motor | OUT | 1 |
|  | G2 | PD7 | Ligar energia da placa (Gate de Q2) | OUT | 1 |

#define ABERTA  1

#define FECHADA 0

Funções

| void | gpio_scp1_config | (void) |
| --- | --- | --- |
| void | gpio_SCP1 | (void) |
| void | gpio_scp1 | (void) |
| void | gpio_Scp1 | (void) |
| void | gpio_scp2_config | (void) |
| void | gpio_SCP2 | (void) |
| void | gpio_scp2 | (void) |
| void | gpio_Scp2 | (void) |
| void | gpio_config | (void) |
| void | kxc_off | (void) |
| void | leds_pisca | (byte pisca) |
| void | led_AZ | (void) |
| void | led_az | (void) |
| void | led_Az | (void) |
| void | led_VM | (void) |
| void | led_vm | (void) |
| void | led_Vm | (void) |
| byte | sw_mon | (void) |
| byte | sw_estado | (void) |
| void | motor_desce | (void) |
| void | motor_sobe | (void) |
| void | motor_PARA | (void) |
| void | motor_para | (void) |
| void | adc_config | (void) |
| char | adc_hall_1 | (char *dt) |
| char | adc_hall_2 | (char *dt) |
| void | vib_on | (void) |
| void | vib_off | (void) |

- void gpio_scp1_config (void)

- void gpio_scp1 (void)		scp1=0

- void gpio_SCP1 (void)		scp1=1

- void gpio_Scp1 (void)		scp1 invertido

Usa C2=SW=D4(PD4)  chave SW para de funcionar. É lento por causa do capacitor (transição = 10 useg).

- void gpio_scp2_config (void)

- void gpio_scp2 (void)		scp1=0

- void gpio_SCP2 (void)		scp1=1

- void gpio_Scp2 (void)		scp1 invertido

Usa RC=CE-WQ=D8(PB0)  Memo Flash para de funcionar. É rápido (transição = 3 useg).

- void gpio_config (void)

Configurar todos o GPIO e coloca as saídas nos valores como os definidos na tabela no início deste tópico.

- void kxc_off (void)

Desligar o Cachacinha. Faz G2=0. Corta a energia pelo transistor Q2.

- void leds_pisca (void)

Programa um padrão de pisca-pisca para os leds. Ver no tópico do timer.

Temos PISCA_1, PISCA_2, etc.

- void led_AZ (void)

Acende o led Azul. Programa o vetor led_az_vet[i]=1;

- void led_az (void)

Apaga o led Azul. Programa o vetor led_az_vet[i]=0;

- void led_Az (void)

Inverte o estado do led Azul. Programa o vetor led_az_vet[i]=^1;

- void led_VM (void)

Acende o led Vermelho. Programa o vetor led_vm_vet[i]=1;

- void led_vm (void)

Apaga o led Vermelho. Programa o vetor led_vm_vet[i]=0;

- void led_Vm (void)

Inverte o estado do led Vermelho. Programa o vetor led_vm_vet[i]=^1;

- byte sw_mon (void)

Monitorar acionamento de SW. Retorna

TRUE  Passou de Aberta para Fechada.

FALSE  Demais casos.

- byte sw_estado (void)

Retorna estado atual da chave. Retorna ABERTA ou FECHADA

- void motor_desce(void)

Ligar motor de forma que mesa se aproxime do corpo do motor. Faz MT0=1 e MT1=0

- void motor_sobe (void)

Ligar motor de forma que mesa se afaste do corpo do motor. Faz MT0=0 e MT1=1.

- void motor_PARA (void)

Parar o motor. Faz MT1=MT0=1.

- void motor_para (void)

Parar o motor. Faz MT1=MT0=0.

- void adc_config (void)

Configurar o ADC para ler sensores Hall. Alinhado pela esquerda, basta ler ADCH.

- char adc_hall_1 (char *dt)

Sensor Hall mais próximo do corpo do motor.

Sensor Hall vazio retorna 0x80. Uma variação de 0x17 acima ou abaixo desse valor é a indicação de que o sensor Hall foi acionado. Em *dt é entregue o valor lido.

Se diferença em valor absoluto entre leitura atual e 0x80 for maior que 0x17, retorna TRUE;

Do contrário, retorna FALSE.

- char adc_hall_2 (char *dt)

Sensor Hall mais afastado do corpo do motor.

Sensor Hall vazio retorna 0x80. Uma variação de 0x17 acima ou abaixo desse valor é a indicação de que o sensor Hall foi acionado. Em *dt é entregue o valor lido.

Se diferença em valor absoluto entre leitura atual e 0x80 for maior que 0x17, retorna TRUE;

Do contrário, retorna FALSE.

- void vib_on (void)

Ligar vibrador. Faz VIB=1.

- void vib_off (void)

Desligar vibrador. Faz VIB=0.

ADC: modo 8 bits, CLK/2

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADMUX | REFS1 | REFS0 | ADLAR | MUX4 | MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUX0 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0/1 |
| ADCSRA | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADCSRB | - | ACME | - | - | MUX5 | ADST2 | ADST1 | ADST0 |
|  | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |

HALL

REFS1,0 = 01  Ref = AVcc	ADLAR = 1  8 bits (ADCH) 	MUX3,2,1,0 = 011x  Hall1/Hall2	ADPS2,1,0 = 000  ADCclk = CLK/2	ADLAR = 1  8 bits, usar ADCH

BATERIA (VB)

REFS1,0 = 10  Ref = 1,1 V	ADLAR = 1  8 bits (ADCH) 	MUX3,2,1,0 = 011x  Hall1/Hall2	ADPS2,1,0 = 000  ADCclk = CLK/2	ADLAR = 1  8 bits, usar ADCH

RTC

02/12/2020 - Funções para acessar o RTC DS3231

Funções

| byte | rtc_temp | (byte *tp) |
| --- | --- | --- |
| byte | rtc_kxc_on_hora | (byte minu) |
| byte | rtc_kxc_on_minuto | (byte seg) |
| byte | rtc_alm_hora | (byte qual, byte minu) |
| byte | rtc_alm_min | (byte seg) |
| void | rtc_alm_masc | (void) |
| void | rtc_ALM | (byte qual) |
| void | rtc_alm | (byte qual) |
| void | rtc_alm_flag | (byte qual) |
| void | rtc_INTCN | (void) |
| void | rtc_intcn | (void) |
| byte | rtc_wr_data_hora | (void) |
| void | rtc_wr | (byte reg, byte dado) |
| byte | rtc_rd | (byte reg) |
| void | rtc_wr_blk | (byte reg, byte *vt, byte qtd) |
| void | rtc_rd_blk | (byte reg, byte *vt, byte qtd) |

- byte rtc_temp (byte *tp)

Dispara uma conversão de temperatura.

Retorna FALSE de aconteceu timeout na espera do BUSY.

Valor em tp está em binário, complemento a 2.

- byte rtc_kxc_on_minuto (byte seg)

Faz todos os preparativos para ligar o KXC a cada minuto.

Quanto contador de segundos do RTC fica igual a seg (em decimal) o KXC é ligado.

- byte rtc_alm_hora (byte qual, byte minu)

Programa alarme para acontecer a cada hora. Alarma quando contador de minutos fica igual a minu.

O argumento qual indica qual alarme (1 ou 2).

Retorna TRUE se tudo certo, FALSE se minu>59.

- byte rtc_alm_min (byte seg)

Programa alarme para acontecer a cada minuto. Alarma quando contador de segundos fica igual a seg.

Só o alarme 1 tem este recurso.

Retorna TRUE se tudo certo, FALSE se seg>59.

- void rtc_alm_masc (void)

Mascara todos os alarmes do RTC.

Alarme 1: A1M1=A1M2=A1M3=A1M4=1 e Alarme 2: A2M2=A2M3=A2M4=1

- void rtc_ALM (byte qual)

Habilitar um dos dois alarmes. O argumento qual indica qual alarme (1 ou 2). A1IE=1 ou A2IE=1;

- void rtc_alm (byte qual)

Desabilitar um dos dois alarmes. O argumento qual indica qual alarme (1 ou 2). A1IE1=0 ou A2IE=0;

- void rtc_alm_flag (byte qual)

Apagar a flag de alarme. O argumento qual indica qual alarme (1 ou 2). A1F ou A2F=1;

- void rtc_INTCN (void)

Habilitar um modo de interrupção do DS3231. Faz pino INT/SQW = 0 (G1 de Q1) quando o alarme acontece.

É preciso para que o DS3231 ligue o KXC. Faz INTCN = 1.

- void rtc_intcn (void)

Desabilitar um modo de interrupção do DS3231. Faz pino INT/SQW = onda quadrada.

Faz INTCN = 0 e neste caso DS3231 não liga o KXC.

Onda quadrada irá ligar o KXC cada vez que for para nível baixo. É bom ,não usar.

- byte rtc_wr_data_hora (void)

Acerta a data ou a hora. Retira data ou hora da fila SERI e escreve no RTC.

É preciso ter a certeza de que o próximo elemento da fila é um número

dd/mm/aa --> formato da data

hh:mm:ss --> formato da hora

A distinção entre data e hora é feita pelo “/” e pelo “:”.

Retorna TRUE se conseguiu acertar, FALSE caso contrário.

- void rtc_wr (byte reg, byte dado)

Escreve o dado no registrador de endereço “reg”.

- byte rtc_rd (byte reg)

Retorna o valor lido no registrador de endereço “reg”.

- void rtc_wr_blk (byte reg, byte *vt, byte qtd)

Escreve um bloco de dados a partir do endereço “reg”. Os dados estão no vetor “vt” e “qtd” indica a quantidade a ser escrita.

- void rtc_rd_blk (byte reg, byte *vt, byte qtd)

Ler um bloco de dados a partir do endereço “reg”. Os dados lidos são escritos no vetor “vt” e “qtd” indica a quantidade a ser lida.

MPU 6050

08/12/2020 - Funções para acessa MPU que está no endereço 0x69 (pino A1 = VCC)

Funções

| Uso |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | byte | mpu_pos | (int *acel) |
|  | word | mpu_ang_dec | (int *acel) |
|  | byte | mpu_ang | (int *acel) |
|  | byte | mpu_ang_y | (int *acel, int *vert) |
|  | byte | mpu_estavel | (byte vz) |
|  | byte | mpu_agito | (void) |
|  | int | mpu_rd_esc_acel | (void) |
|  | int | mpu_rd_esc_giro | (void) |
| S | void | mpu_media | (int *vetor, int qtd) |
|  | void | mpu_acel_media | (int *vet, int qtd) |
|  | void | mpu_rd_acel | (int *vt) |
|  | void | mpu_giro_media | (int *vet, int qtd) |
|  | void | mpu_rd_giro | (int *vt) |
|  | void | mpu_rd_temp | (int *vt) |
|  | void | mpu_rd_ac_tp_gi | (int *vt) |
|  | void | mpu_config | (void) |
|  | void | mpu_esc_acel | (byte acel) |
|  | void | mpu_esc_giro | (byte giro) |
|  | void | mpu_who_am_i | (void) |
|  | void | mpu_acorda | (void) |
|  | void | mpu_dorme | (void) |

mpu_rd_ac_tp_gi() gasta um pouco mais de 20 ms, com twi_55k().

- byte mpu_pos (int *acel)

Retorna posição do KXC. São 3 posições possíveis:

VERT_OK  vertical, posição de operação;

HORIZ  horizontal, deitado sobre uma superfície

VERT_INV  Ponta cabeça.

Usa a seguinte faixa para determinar a posição

- void mpu_ang_dec (int *acel)

Calcular o ângulo de inclinação do KXC com precisão de décimos de graus. Usa os 3 eixos.

Lê posição vertical diretamente na EEPROM.

Temos leituras ax, ay e az e a referência vertical vx, vy e vz. Usa a equação abaixo.

ang=acosaxvx+ayvy+azvzax2+ay2+az2∙vx2+vy2+vz2

- void mpu_ang (int *acel)

Calcular o ângulo de inclinação do KXC. Usa os 3 eixos.

Lê posição vertical diretamente na EEPROM.

Temos leituras ax, ay e az e a referência vertical vx, vy e vz. Usa a equação abaixo.

ang=acosaxvx+ayvy+azvzax2+ay2+az2∙vx2+vy2+vz2

- void mpu_ang_y (int *acel, int *vert)

Calcular o ângulo de inclinação do KXC. Usa apenas o eixo ay.

Temos leituras ax, ay e az e a referência vertical vx, vy e vz. Usa a equação abaixo.

ang=acosayvy

TWI (I2C)

08/12/2020 - Funções para acessar TWI

| void | twi_25k | (void) |
| --- | --- | --- |
| void | twi_6k | (void) |
| void | twi_55k | (void) |
| void | twi_start | (byte ix) |
| void | twi_start_rep | (int ix) |
| void | twi_stop | (void) |
| byte | twi_er_check | (byte ee, byte ix) |
| void | twi_er | (byte eer, byte ix) |
| void | twi_et | (byte eet, byte ix) |
| void | twi_dado_er | (byte dado, byte ix) |
| byte | twi_dado_et_ack | (byte ix) |
| byte | twi_dado_et_nack | (byte ix) |
| byte | espera_twint | (byte ix) |

- void twi_25k (void)

Com relógio de 1 MHz, resulta em 25 kHz. Vira 400 kHz com relógio de 16 MHz.

- void twi_6k (void)

Com relógio de 1 MHz, resulta em 6,25 kHz. Vira 100 kHz com relógio de 16 MHz.

- void twi_55k (void)

Essa é maior velocidade com relógio de 1 MHz.

- void twi_start (byte ix)

Gerar um START no TWI.

- void twi_start_rep (int ix)

Gerar um START Repetido no TWI.

- void twi_stop (void)

Gerar um STOP.

- byte twi_er_check (byte ee, byte ix)

Enviar endereço de Escrita do Escravo Receptor (ER) e esperar ACK.

Retorna TRUE se escravo gerou ACK.

Retorna FALSE se gerou NACK (não gera msg de erro).

ee = endereço do escravo.

- void twi_er (byte eer, byte ix)

Enviar endereço de Escrita do Escravo (ER) e esperar ACK.

eer = endereço do escravo receptor.

- void twi_et (byte eet, byte ix)

Enviar endereço de Leitura do Escravo (ET) e esperar ACK.

eet = endereço do escravo transmissor.

- void twi_dado_er (byte dado, byte ix)

Enviar dado para escravo previamente endereçado.

- byte twi_dado_et_ack (byte ix)

Receber dado e gerar ACK.

- byte twi_dado_et_nack (byte ix)

Receber dado e gerar NACK.

- byte espera_twint (byte ix)

Esperar TWINT.

- void twi_erro (int cod, int ix)

ERROS no TWI (I2C).

1 = Erro ao gerar START.

2 = Erro ao gerar START Repetido.

3 = Erro Escravo Receptor endereçado (ER) não enviou ACK.

4 = Erro Escravo Transmissor endereçado (ET) não enviou ACK.

5 = Erro Escravo Receptor (ER) não enviou ACK após envio do dado.

6 = Erro ao receber um dado do Escravo Transmissor (ET) e gerar um ACK.

7 = Erro ao receber um dado do Escravo Transmissor (ET) e gerar um NACK.

8 = Erro ao esperar TWINT - Timeout esperando TWINT ir para 1.

Freq SCL=Freq CPU16+2∙TWBR∙4TWPS

Freq SCL=1 MHz16+2∙1∙40=1 MHz16+2=55,55 kHz

nRF24L01+

Pinos de controle: CE-NRF  PC2 (A2)		CSN  PC3 (A3)

| byte | nrf_mrt | (byte modo) |
| --- | --- | --- |
| void | nrf_ser_buf | (void) |
| byte | nrf_tx_prep | (char * nome) |
| byte | nrf_rx_prep | (void) |
| byte | nrf_canal | (byte canal) |
| byte | nrf_pot | (byte pot) |
| byte | nrf_vel | (byte vel) |
| byte | nrf_rx_int_hab | (void) |
| byte | nrf_rx_int_desab | (void) |
| byte | nrf_tx_int_hab | (void) |
| byte | nrf_tx_int_desab | (void) |
| byte | nrf_mrt_int_hab | (void) |
| byte | nrf_mrt_int_desab | (void) |
| void | nrf_config | (void) |
| void | nrf_dpl_hab | (void) |
| void | nrf_ser_status | (void) |
| void | nrf_ser_regs | (void) |
| void | nrf_ser_addr | (void) |
| byte | nrf_power_up | (void) |
| byte | nrf_power_down | (void) |
| byte | nrf_modo_tx | (void) |
| byte | nrf_modo_rx | (void) |
| byte | nrf_rx_dado | (byte *pipe) |
| void | nrf_rx_hab_pipe | (byte pipe) |
| void | nrf_flush_tx | (void) |
| void | nrf_flush_rx | (void) |
| byte | nrf_wr_addr | (byte pipe, byte *vet) |
| byte | nrf_rd_addr | (byte pipe, byte *vet) |
| byte | nrf_wr_canal | (byte canal) |
| byte | nrf_rd_canal | (void) |
| byte | nrf_wr_dpl | (byte *vet, byte qtd) |
| byte | nrf_wr_ack_dpl | (byte *vet, byte pipe, byte qtd) |
| byte | nrf_wr_payload | (byte *vet, byte qtd) |
| byte | nrf_rd_payload | (byte *vet, byte qtd) |
| byte | nrf_rd_reg_mb | (byte reg, byte *vt, byte qtd) |
| byte | nrf_wr_reg_mb | (byte reg, byte *vt, byte qtd) |
| byte | nrf_wr_reg | (byte reg, byte dado) |
| byte | nrf_rd_dpl_qrd | (void) |
| byte | nrf_rd_reg_blk | (byte reg, byte *vt, byte qtd) |
| byte | nrf_rd_status | (void) |
| byte | nrf_rd_reg | (byte reg) |
| void | nrf_ce | (void) |
| void | nrf_CE | (void) |
| void | nrf_csn | (void) |
| void | nrf_CSN | (void) |
| byte | spi_transf | (byte dado) |
| byte | spi_config | (byte clk) |

- byte nrf_mtr (byte modo)

Rotina para tratar o MRT. Ainda tenta reenviar NRF_MRT_MAX vezes, se não conseguir, faz o flush() e retorna.

Tem duas opções:	modo == QUIETO  ==> nada imprime

modo  == NÃO_QUIETO  ==> imprime R (a cada tentativa de retransmissão) ou F (flush)

Retorna TRUE se conseguiu retransmitir com sucesso.

Retorna FALSE se fez o flush() e com nrf_tx_flag=TRUE .

- void nrf_ser_buf (void)

Imprimir o buffer do rádio. Para ajudar no debug. Usa ser_char_velho().

- byte nrf_tx_prep (char *nome)

Faz todas as preparações para o rádio (FFK0) funcionar como transmissor para o rádio “nome”.

Acerta nome, dynamic payload, etc.

- byte nrf_rx_prep (void)

Faz todas as preparações para o rádio funcionar como receptor, sendo o FFK0 o transmissor.

Acerta nome, dynamic payload, etc.

- byte nrf_canal (byte canal)

Especificar o canal a ser usado. Canal = 0, 1, 2, ..., 127. Retorna o Status.

- byte nrf_pot (byte pot)

Especificar potência do rádio, pot = 1, 2, 3, ou 4. Decrementa (pot=0,1,2,3) e depois separa os 2 bits menos significativos. Retorna o Status.

- byte nrf_vel (byte vel)

Especificar velocidade do rádio, vel = 1, 2, ou 3. Decrementa (vel=0,1,2) e depois separa os 2 bits menos significativos. Retorna o Status

- void nrf_rx_int_hab (void)

Habilitar a interrupção por dado recebido. Faz CONFIG.MASKRX_DR=0 e EIMSK.INT0=1 (ATmega).

Assim, interrompe (INT0) se STATUS.RX_DR=1. Retorna STATUS.

- void nrf_rx_int_desab (void)

Desabilitar a interrupção por dado recebido. Faz CONFIG.MASK_RX_DR=1. Assim, não interrompe (INT0) se STATUS.RX_DR=1. Retorna STATUS.

- void nrf_tx_int_hab (void)

Habilitar a interrupção por dado transmitido. Faz CONFIG.MASK_TX_DS=0 e EIMSK.INT0=1 (ATmega).

Assim, interrompe (INT0) se STATUS.TX_DS=1. Retorna STATUS.

- void nrf_rx_int_desab (void)

Desabilitar a interrupção por dado transmitido. Faz CONFIG.MASK_TX_DS=1. Assim, não interrompe (INT0) se STATUS.TX_DS=1. Retorna STATUS.

- void nrf_mrt_int_hab (void)

Habilitar a interrupção por dado transmitido. Faz CONFIG.MASK_MAX_RT=0. Assim, interrompe (INT0) se STATUS.MAX_RT=1. Retorna STATUS.

- void nrf_mrt_int_desab (void)

Desabilitar a interrupção por atingir o máximo de retransmissões. Faz CONFIG.MASK_MAX_RT=1 e EIMSK.INT0=1 (ATmega).

Assim, não interrompe (INT0) se STATUS.MAX_RT=1. Retorna STATUS.

- void nrf_config (void)

Configuração inicial do NRF24L01. Canal 0x4C. Configura até 15 retransmissões e 1,5 mseg entre cada uma. Habilita auto ack em todas as pipes.

Endereço com 5 bytes e todas as pipes com 32 bytes de payload. Habilita CRC de 2 bytes.

| 04 SETUP_RETR | ARD | ARC |
| --- | --- | --- |
|  | 5 | 15 |

ARD = 5  1.500 µseg entre as retransmissões						ARC = 15  15 retransmissões

| 06 RF_SETUP | CONT_WAVE | 0 | RF_DR_LOW | PLL_LOCK | RF_DR_HIGH | RF_PWR | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |

CONT_WAVE=0	  Carrier contínuo			RF_DR_LOW |RF_DR_HIGH=00  1Mbps		RF_PWR=0  -18dBm

| 05 RF_CH | - | RF_CH |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 0x4C |

RF_CH = 0x4C  Escolha do canal

| 01 EN_AA | 0 | 0 | ENAA_P5 | ENAA_P4 | ENAA_P3 | ENAA_P2 | ENAA_P1 | ENAA_P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

EN_AA = 0x3F  Habilita autorresposta em todos os pipes

| 03 SETUP_AW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

SETUP_AW = 3  endereço de 5 bytes

| 00 CONFIG | 0 | MASK_RX_DR | MASK_TX_DS | MASK_MAX_RT | EN_CRC | CRCO | PWR_UP | PRIM_RX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

MASK_RX_DR=MASK_TX_DS=MASK_MAX_RT=0  Todas interrupções habilitadas

EN_CRC=1Hab CRC		CRCO=1CRC de 2bytes 	PWR_UP=0  Power Down		PRIM_RX=0  Modo TX

| 07 STATUS | 0 | RX_DR | TX_DS | MAX_RT | RX_P_NO | TX_FULL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

RX_DR=1  apagar Data Ready		TX_DS=1  apagar Data Sent		MAX_RT=1  apagar indicador de que atingiu máximo de retransmissões

- void nrf_dpl_hab (void)

Habilitar o Dynamic Payload nos pipes 0 e 1. No receptor, usar a função comando R_RX_PL_WID para ler a quantidade de dados no payload. Se maior que 32, descartar com comando Flush_RX.

TX ou RX

| 1C DYNPD | 0 | 0 | DPL_P5 | DPL_P4 | DPL_P3 | DPL_P2 | DPL_P1 | DPL_P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 1D FEATURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EN_DPL | EN_ACK_PAY | EN_DYN_ACK |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |

- void nrf_ser_regs (void)

Imprime todos os registradores da NRF. Destaca os bits do registrador de STATUS.

- void nrf_ser_status (void)

Imprime e interpreta o registrador de status.

- void nrf_ser_regs (void)

Imprime todos os registradores da NRF. Destaca os bits do registrador de STATUS.

- void nrf_ser_addr (void)

Imprime todos os endereços das pipes.

- byte nrf_power_up (void)

CONFIG.PWR_UP=1 (registrador CONFIG). Faz o power up do NRF

Retorna o status

- byte nrf_power_down (void)

CONFIG.PWR_UP=0 (registrador CONFIG). Faz o power down do NRF

Retorna o status

- byte nrf_modo_tx (void)

CONFIG.PRIM_RX=0 (registrador CONFIG). Coloca no modo de transmissão.

Retorna o status

- byte nrf_modo_rx (void)

CONFIG.PWR_UP=0 (registrador CONFIG).  Coloca no modo de recepção.

Retorna o status

- byte nrf_rx_dado (byte *pipe)

Verificar se alguma pipe recebeu dado. Em *pipe é retornado o múmero da pipe que tem dado.

Retorna TRUE ou FALSE de acordo com o caso.

- void nrf_rx_hab_pipe (byte pipe)

Habilitar uma pipe para receber dados. Ativa o bit correspondente no registrador.

STATUS: RX_DR = TX_DS = MAX_RT = 0.

CONFIG: PRIM_RX=1, CRCO=1, EM_CRC  modo recepção, com CRC de 2 bytes.

- byte nrf_flush_tx (void)

Descarta pipe de transmissão. Retorna o STATUS.

- byte nrf_flush_rx (void)

Descarta pipe de recepção. Retorna o STATUS.

- byte nrf_wr_addr (byte pipe, byte *vet)

Programa endereço de uma pipe. Consulta o registrador SETUP_AW para saber o tamanho do endereço. Retorna o STATUS.

Usa as constantes: NRF_RX_ADDR_P0, NRF_RX_ADDR_P1, ..., NRF_RX_ADDR_P5, NRF_TX_ADDR.

- byte nrf_rd_addr (byte pipe, byte *vet)

Ler o endereço de uma pipe. Consulta o registrador SETUP_AW para saber o tamanho do endereço. Retorna o STATUS.

Usa as constantes: NRF_RX_ADDR_P0, NRF_RX_ADDR_P1, ..., NRF_RX_ADDR_P5, NRF_TX_ADDR.

- byte nrf_wr_canal (byte canal)

Programa um novo canal no registrador RF_CH. Retorna o STATUS.

- byte nrf_rd_canal (void)

Retorna canal programado no registrador RF_CH.

- byte nrf_wr_dpl (byte *vet, byte qtd)

Para usar com Dynamic Payload. Escreve um certo payload do tamanho indicado (qtd) e faz CE=1 e CE=0 para transmitir.

Retorna condição de STATUS como estava antes de executar a carga.

- byte nrf_wr_ack_dpl (byte *vet, byte pipe, byte qtd)

Carrega o Payload ACK para o pipe indicado. Escreve um certo payload do tamanho indicado (qtd).

Retorna condição de STATUS como estava antes de executar a carga.

- byte nrf_wr_payload (byte *vet, byte qtd)

Escreve um certo payload, completa com ZEROS até chegar a 32 bytes e faz CE=1 e CE=0 para transmitir.

Retorna condição de STATUS como estava antes de executar a carga.

- byte nrf_rd_payload (byte *vet, byte qtd)

Lê o payload. Retorna condição de STATUS como estava antes de executar a leitura.

- byte nrf_rd_reg_mb (byte reg, byte *vet, byte qtd)

Ler um registrador Multi Byte. Retorna condição de STATUS.

- byte nrf_wr_reg_mb (byte reg, byte *vet, byte qtd)

Escrever num registrador Multi Byte. Retorna condição de STATUS.

- byte nrf_wr_reg (byte reg, byte dado)

Escrever num registrador. Retorna condição de STATUS.

- byte nrf_rd_dpl_qtd (void)

Usado quando se está no modo Dynamic Payload. Usa o comando R_RX_PL_WID para ver quantos bytes chegaram.

Se a quantidade que chegou for maior que 32, é porque deu erro. Então descarta toda a recepção com a função nrf_flush_rx().

- byte nrf_rd_reg_blk (byte reg, byte *vet, byte qtd)

Ler uma sequência de registradores, a partir de “reg”. Retorna condição de STATUS.

- byte nrf_rd_status (void)

Retorna o conteúdo do registrador de STATUS.

- byte nrf_rd_reg (byte reg)

Retorna o conteúdo de um registrador.

- void nrf_ce (void)  NRF_CE = LOW.

- void nrf_CE (void)  NRF_CE = HIGH.

- void nrf_csn (void)  NRF_CSN = LOW.

- void nrf_CSN (void)  NRF_CSN = HIGH.

- byte spi_transf (byte dado)

Envia e recebe um dado pela porta SPI.

- void spi_config (byte clk)

Configura porta SPI. Opções de clk: SPI_125k, SPI_250k e SPI_500k.

Interrupções do Rádio:

MASK_RX_DR e RX_DR  quando chega dado na FIFO

MASK_RX_DS e RX_DS  dado enviado e chegou ACK

MASK_MAX_RT e MAX_RT  ultrapassou máximo de retransmissões

Registradores - nRF24L01+

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 CONFIG | 0 | MASK_RX_DR | MASK_TX_DS | MASK_MAX_RT | EM_CRC | CRCO | PWR_UP | PRIM_RX |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 EN_AA | 0 | 0 | ENAA_P5 | ENAA_P4 | ENAA_P3 | ENAA_P2 | ENAA_P1 | ENAA_P0 |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 02 EN_RXADDR | 0 | 0 | ERX_P5 | ERX_P4 | ERX_P3 | ERX_P2 | ERX_P1 | ERX_P0 |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 03 SETUP_AW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | AW |  |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 04 SETUP_RETR | ARD |  |  |  | ARC |  |  |  |
| 05 RF_CH | - | RF_CH |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 RF_SETUP | CONT_WAVE | 0 | RF_DR_LOW | PLL_LOCK | RF_DR_HIGH | RF_PWR |  | X |
|  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | X |
| 07 STATUS | 0 | RX_DR | TX_DS | MAX_RT | RX_P_NO |  |  | TX_FULL |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 OBSERVE_TX | PLOS_CNT |  |  |  | ARC_CNT |  |  |  |
| 09 RPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RPD |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0A RX_ADDR_P0 | RX_ADDR_P0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 bytes = 40 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| 0B RX_ADDR_P1 | RX_ADDR_P1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 bytes = 40 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| 0C RX_ADDR_P2 | RX_ADDR_P2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 byte = 8 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| 0D RX_ADDR_P3 | RX_ADDR_P3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 byte = 8 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| 0E RX_ADDR_P4 | RX_ADDR_P4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 byte = 8 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| 0F RX_ADDR_P5 | RX_ADDR_P5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 byte = 8 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 TX_ADR | TX_ADDR |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 bytes = 40 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 RX_PW_P0 | 0 | 0 | RX_PW_P0 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12 RX_PW_P1 | 0 | 0 | RX_PW_P1 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 RX_PW_P2 | 0 | 0 | RX_PW_P2 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 RX_PW_P3 | 0 | 0 | RX_RW_P3 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 15 RX_PW_P4 | 0 | 0 | RX_RW_P4 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 16 RX_PW_P5 | 0 | 0 | RX_RW_P5 |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17 FIFO_STATUS | 0 | TX_REUSE | TX_FULL | TX_EMPTY | 0 | 0 | RX_FULL | RX_EMPTY |
|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 1C DYNPD | 0 | 0 | DPL_P5 | DPL_P4 | DPL_P3 | DPL_P2 | DPL_P1 | DPL_P0 |
|  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1D FEATURE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EM_DPL | EM_ACK_PAY | EM_DYN_ACK |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| ACK_PLD | ACK_PLD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 bytes = 256 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| TX_PLD | TX_PLD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 bytes = 256 bits |  |  |  |  |  |  |  |
| RX_PLD | RX_PLD |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 bytes = 256 bits |  |  |  |  |  |  |  |

Dúvidas sobre o rádio:

1) Pag 59 e 60, Tabela de registradores, RX_ADDR_P0, RX_ADDR_P1, TX_ADDR.

O que signifiva “LSByte is written first”? Significa que para escrever “KXC10” deveríamos enviar “01CXK”?

2) Pag 40, fig 13 e pag 41, fig 14

Sugestão: Tentar programas os pipes para os seguintes endereços:

PIPE0 = “KXC10”, PIPE1 = “KXC11”, PIPE2 = “KXC12”, PIPE3 = “KXC13”, PIPE4 = “KXC14”, PIPE5 = “KXC15”,

O transmissor envia duas mensagens pelo PIPE0, dá uma pausa e depois se configura para enviar pelo PIPE1 e assim por diante até o PIPE5. Depois volta a repetir tudo.

Fazer inicialmente para PIPE0 e PIPE1. Se funcionar, adicionar mais PIPES

Talvez seja o caso de se inverter a ordem de envio dos endereços.

3) Na tabela de registradores, ver o registrador ACK_PLD. É o payload que pode ser enviar junto com a mensagem de ACK. Como será que se consegue usá-lo.

Sugestão: com um programa muito simples tentar enviar para transmissor alguma coisa junto com o ACK. Por exemplo, enviar os números (ASCII) 0, 1, 2 e 3.

O transmissor tenta ler o payload que veio com o ACK, e toma as ações:

0 = apaga os dois leds; 1 = acende led vermelho;  2 = acende led azul e 3 = acende ambos os leds.

Assim, dá para conferir de forma simples se o transmissor está conseguindo receber o payload.

4) Pag 56, fig 30 e na Tabela de registradores, ver o registrador DYNPD:

Será é ele que permite o uso dos PIPEs para construir o payload? Os dois RX_FIFO e TX_FIFO consomem os PIPEs ou são formados por memória extra?

W25Q32

Pino de controle: CE-WQ  PB0 (D8)

Ensaio com a memória Flash de 4 MB (00xx xxxx   xxxx xxxx   xxxx xxxx) (0  4.194.303).

São 16 K páginas de 256 bytes (00xx xxxx   xxxx xxxx   0000 0000) (0  16.385).

São 1K setores de 4 KB (00xx xxxx   xxxx 0000   0000 0000) (0  1.023).

São 128 setores de 32 KB (00xx xxxx   x000 0000   0000 0000) (0  127).

São 64 setores de 64 KB (00xx xxxx   0000 0000   0000 0000) (0  63).

Ao entrar neste modo deve surgir as informações abaixo.

JEDEC: EF 40 16   SR1=10  SR2=00

Manuf ID: EF  Dev ID: 15

Unique ID: D6 65 84 98 46 21 71 15

| byte | wq_dir_cria | (byte cmdo, char *nome) |
| --- | --- | --- |
| byte | wq_dir_prox | (void) |
| byte | wq_ser_tam | (byte id) |
| void | wq_ser_id | (byte id) |
| word | wq_rd_word | (long adr) |
| byte | wq_rd_byte | (long adr) |
| void | wq_wr_word_bcd | (long adr, word dado) |
| void | wq_wr_word | (long adr, word dado) |
| void | wq_wr_byte | (long adr, byte dado) |
| void | wq_wr_str | (long adr, byte *vet) |
| void | wq_rd_str | (long adr, byte *vet, word qtd) |
| void | wq_wr_blk | (long adr, byte *vet, word qtd) |
| void | wq_wr_pag | (word pag, byte *vet) |
| void | wq_rd_blk | (long adr, byte *vet, long qtd) |
| void | wq_rd_pag | (word pag, byte *vet) |
| void | wq_erase_chip | (void) |
| void | wq_erase_64k | (byte pag) |
| void | wq_erase_4k | (word sec) |
| byte | wq_ocupado | (void) |
| void | wq_wel | (void) |
| void | wq_WEL | (void) |
| byte | wq_rd_sr1 | (void) |
| byte | wq_rd_sr2 | (void) |
| void | wq_manuf_dev_id | (byte *vet) |
| void | wq_jedec_id | (byte *vet) |
| void | wq_unique_id | (byte *vet) |
| void | wq_ce | (void) |
| void | wq_CE | (void) |

- byte wq_dir_cria (byte cmdo, char *nome)

Criar uma posição de fermentação na FLASH.

Busca pela primeira página de 64K vazia e, por segurança, apaga essa página de 64K.

Escreve os Registradores 0, 1, 2, 3 e faz cópia de toda a EEPROM para a última página de 1 KB.

Retorna o número da pag de 64KB usada.

Retorna ZERO se a FLASH estiver cheia, ou seja, se não criou o diretório.

Sempre prepara para ‘D’ (densidade) ‘H’ (a cada hora).

- byte wq_dir_prox (void)

Busca por uma página de 64KB que tenha os primeiros 16 bytes iguais a 0xFF.

Isto caracteriza que a página não está sendo usada.

Retorna o número da pag de 64 KB.

- byte wq_ser_tam (byte id)

Retorna o tamanho da Flash em MegaBytes (MB).

Id = 0x15  W25Q32    4 MB

Id = 0x16  W25Q64    8 MB (? Confirmar)

Id = 0x17  W25Q128  16 MB

- byte wq_ser_id (byte id)

Imprime o nome da memória Flash

Id = 0x15  W25Q32    4 MB

Id = 0x16  W25Q64    8 MB (? Confirmar)

Id = 0x17  W25Q128  16 MB

- word wq_rd_word (long adr)

Ler uma word (16 bits) da FLASH. Big Endian.

- byte wq_rd_byte (long adr)

Ler um byte da FLASH.

- void wq_wr_word_bcd (long adr, word dado)

Escrever uma word em BCD na Flash. O “dado” é convertido para BCD e depois escrito.

Big Endian.

- void wq_wr_word (long adr, word dado)

Escrever uma word na Flash. Big Endian.

- void wq_wr_byte (long adr, byte dado)

Escrever um byte na Flash.

- void wq_wr_str (long adr, byte *vet)

Escrever na Flash uma string terminada em ZERO (‘\0’).

O ZERO também é escrito na Flash.

- void wq_rd_str (long adr, byte *vet, word qtd)

Ler da Flash uma string terminada em ZERO (‘\0’). O ZERO também é lido.

O valor “qtd” indica o tamanho máximo da string, incluindo o zero.

Em outras palavras “qtd” é o tamanho de “vet”.

- void wq_wr_blk (long adr, byte *vet, long qtd)

Escrever um bloco de dados na memória. Deve ficar dentro de uma página de 256 bytes.

Ativa WEL para poder escrever e ao final o desativa.

- void wq_wr_pag (word pag, byte *vet)

Escrever uma página completa (256 bytes) da memória, ou seja, em *vet devem estar 256 bytes disponíveis.

O endereço é dado por pag*256.

Ativa WEL para poder escrever e ao final o desativa.

- void wq_rd_blk (long adr, byte *vet, long qtd)

Ler um bloco de dados na memória. Não há limite para a quantidade de dados a ser lida.

- void wq_rd_pag (word pag, byte *vet)

Ler uma página completa (256 bytes) da memória, ou seja, em *vet deve ter 256 bytes disponíveis.

O endereço é dado por pag*256.

- void wq_erase_chip (void)

Apagar toda a memória Flash. Demora!

- void wq_erase_64k (byte pag)

Apaga uma página de 64 KB.

Ativa WEL para poder apagar e a memória desativa automaticamente quando termina a operação.

- void wq_erase_4k (word sec)

Apaga (0xFF) um setor de 4 KB. O endereço de início é sec * 4.096.

Ativa WEL para poder apagar e a memória desativa automaticamente quando termina a operação.

- void wq_ocupado (void)

Verifica o bit de ocupado. É o bit 0 (BUSY) do registrador 1.

TRUE  ocupado			FALSE  livre

- void wq_wel (void)

Zera o bit 2 (WEL) do registrador 1.

WEL = 0  escritas estão bloqueadas.

- void wq_WEL (void)

Ativa o bit 2 (WEL) do registrador 1.

WEL = 1  escritas estão liberadas.

- byte wq_rd_sr1 (void)

Ler o registrador de status 1.

- byte wq_rd_sr2 (void)

Ler o registrador de status 2.

- void wq_manuf_dev_id (byte *vet)

Ler o Manufacturer e o Device ID.

Vet[0] = Manufacturer ID (0xEF).

Vet[1] = Device ID.

- void wq_jedec_id (byte *vet)

Ler o JEDEC para identificar a memória.

Vet[0] = Manufacturer ID (0xEF).

Vet[1] = Memory type (bits 15, …, 8)

Vet[2] = Capacity (bits 7, …, 0)

- void wq_unique_id (byte *vet)

Ler os 8 bytes do Unique ID da memória. O vetor vet precisa ter espaço para 8 bytes.

- void wq_ce (void)

Faz CE=LOW, ou seja, permite o acesso à memória. Marca o início de um acesso por SPI.

(noInterrupts()) Desabilita as interrupções para evitar conflito com o Rádio.

- void wq_CE (void)

Faz CE=HIGH, ou seja, inibe o acesso à memória. Marca o fim de um acesso por SPI.

(interrupts()) Habilita as interrupções porque já terminou o acesso à Flash.

DS18B20 + One Wire

29/12/2020

Funções para acessar o termômetro DS18B20.

Funções para operação com protocolo ONE WIRE

Usa Timer 2 em 1 MHz para construir as funções básicas

Funções

| word | ds_temp_3 | (void) |
| --- | --- | --- |
| word | ds_temp | (void) |
| void | espera_100ms | (word dur) |
| void | espera_100ms | (word dur) |
|  | ISR | (TIMER1_OVF_vect) |
| void | t1_config | (void) |
| void | clk_1MHz | (void) |

- word ds_temp_3 (void)

Faz três leituras de temperatura do DS18B20, espaçadas por 1 segundo. Ordena as medidas e retorna a central. O total é de 4 leituras porque inicia com um leitura dummy do DS18B20 e depois faz a 3 leituras cujos resultados serão usados.

- word ds_temp (void)

Retorna em décimos de graus a temperatura lida pelo DS18B20.

Já dispara conversão para a próxima leitura. Uma conversão demora 0,75 seg.

- void espera_100ms (word dur)

Esperar “dur”*100ms. Tem a imprecisão de +/- 100 ms.

- void t1_config (void)

Configurar Timer 1, CLK = 1 MHz, Fast PWM e modo invertido.

Preparado para contagens de 20 ms.

Fast PWM para acionar os leds.

- ISR: TIMER1_OVF_vect

Ocorre a cada 20 mseg. Duração típica de 100 microseg.

Poucas vezes chega a 500 micro seg.

Configuração do Timer 2 com  clock de 1 MHz

CLK = 1 MHz  1.000.000 x 0,02 = 20.000  ICR1 = 20.000-1 = 19.999

#define TIMER1_20ms 19999

Gabarito para configurar os registradores do TC2, Modo Normal

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TCCR2A | COM2A1 | COM2A0 | COM2B1 | COM2B0 | - | - | WGM21 | WGM20 |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| TCCR2B | FOC2A | FOC2B | - | - | WGM22 | CS22 | CS21 | CS20 |
|  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TIMSK2 | - | - | - | - | - | OCIE2B | OCIE2A | TOIE2 |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| TIRF2 | - | - | - | - | - | OCF2B | OCF2A | TOV2 |
| ASSR | - | EXCLK | AS2 | TCN2UB | OCR2AUB | OCR2BUB | TCR2AUB | TCR2BUB |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GTCCR | TMS | - | - | - | - | - | PSRASY | PSRSYNC |
|  | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |

CS22 CS21 CS20 = 0 0 1  Seleciona CLK sem divisor, logo seleciona 1 MHz.

WGM22 WGM21 WGM20 = 0 0 0  Modo 0, Normal, Topo = 0xFF.

TOV2 = 1  quando acontece overflow

OCF2A e OCF2B  coincidência com os comparadores OCR2A e OCR2B.

TCNT2  é o contador.

EEPROM

26/02/2021

Arduino Nano (Mega328P) tem uma EEPROM de 1024 bytes.

#define EEPROM_TAM      1024  //Tamanho da EEPROM interna do ATMega

Funções para a EEPROM

| void | eeprom_dir_apaga | (byte x) |
| --- | --- | --- |
| void | eeprom_dir_cria | (byte nr, char *nome) |
| void | eeprom_dir_busca | (void) |
| void | eeprom_dir_ser | (void) |
| void | eeprom_dir_tudo_ser | (void) |
| void | eeprom_ser_config | (void) |
| void | eeprom_volta_sim | (int modo) |
| void | eeprom_volta_nao | (void) |
| void | eeprom_apaga | (void) |
| void | eeprom_apaga_config | (void) |
| void | eeprom_apaga_dir | (void) |
| void | eeprom_wr_ff | (word adri, word qtd) |
| void | eeprom_wr_seq | (word adr, byte *vet, word qtd) |
| void | eeprom_rd_seq | (word adr, byte *vet, word qtd) |
| long | eeprom_rd_word32 | (word adr) |
| word | eeprom_rd_word | (word adr) |
| void | eeprom_wr_word32 | (word adr, long dado) |
| void | eeprom_rd_vet_int | (word adr, int *vt, byte qtd) |
| void | eeprom_wr_word | (word adr, word dado) |
| byte | eeprom_wr_str | (word adr, byte *vet) |
| byte | eeprom_rd_str | (word adr, byte *vt, byte qtd) |
| void | eeprom_wr_byte | (word adr, byte dado) |
| byte | eeprom_rd_byte | (word adr) |

- void eeprom_volta_sim (word md)

Gravar na EEPROM o código SS para que ao ligar, seja restaurado do modo anterior.

Modo anterior “md”.

- void eeprom_volta_nao (void)

Gravar na EEPROM o código NN para que ao ligar, NÃO seja restaurado do modo anterior.

- void eeprom_apaga (void)

Gravar 0xFF em toda a EEPROM.

- void eeprom_apaga_config (void)

Gravar 0xFF na área de configuração (0,...,63). Está definido EE_DIR_INI=64

- void eeprom_apaga_dir (void)

Gravar 0xFF na área de diretórios (64,...,1023). Está definido EE_DIR_INI=64 e EEPROM_TAM=1024

- void eeprom_wr_ff (word adri, word qtd){

Gravar qtd bytes 0xFF numa faixa de endereços. adri=endereço inicial.

- void eeprom_wr_seq (word adr, byte *vet, word qtd)

Gravar qtd bytes do vetor vet a partir de adr.

- void eeprom_rd_seq (word adr, byte *vet, word qtd)

Ler qtd bytes a partir do endereço adr e gravar no vetor vet.

- void eeprom_wr_word (word adr, word dado)

Gravar a word dado no endereço adr. É big endian, grava primeiro o MSB.

- void eeprom_rd_vet_int (word adr, int *vet, byte qtd)

Ler uma certa quantidade de inteiros da EEPROM.

- word eeprom_rd_word (word adr)

Retorna a word do endereço adr. É big endian, lê primeiro o MSB.

- byte eeprom_wr_str (word adr, byte *vt)

Gravar na EEPROM uma string terminada em ZERO.

- void eeprom_wr_byte (word adr, byte dado)

Gravar o byte dado no endereço adr.

- byte eeprom_rd_str (word adr, byte *vt, byte qtd)

Ler da EEPROM uma string terminada em ZERO.

qtd = limite para leitura, incluindo o zero final, se houver

Retorna quantidade de bytes lidos incluindo o ZERO.

- byte eeprom_rd_byte (word adr)

Retorna o byte do endereço adr.

Global

Aqui está a lista das variáveis globais usadas pelo Cachacinha.

Desenvolvimento da Biblioteca One Wire

Aqui estão alguns detalhes do desenvolvimento da biblioteca One Wire. Eles serão úteis para adaptá-las para os demos casos. O KXC trabalha em 1 MHz e isso gerou alguns pequenos problemas.

1) Geração de atrasos

Primeiro se pensou em usar usado o Timer 2 no modo Normal com clk = 1 MHz. A função abaixo geraria o atraso, mas tem um lastro (overhead) de 20 µs e o argumento atz não deve ser menor que 7. Como clk da CPU muito baixo, ficou ruim para gerar pulsos estreito como de 10 µs.

void atz_micro(byte atz){

TCNT2=0;

OCR2A=atz-1;

TIFR2 |= (1<<OCF2A);

while( (TIFR2&(1<<OCF2A)) == 0);

}

A solução foi fazer atrasos por laços de programa usando o assembly NOP.

asm("nop;");

2) Geração do sinal de Reset

Fig OW1. Sinalização do Reset.

3) Escrita de bits 0 e 1

Fig OW2. Sinalização para escrita de ZERO.

Fig OW3. Sinalização para escrita de UM.

4) Leitura de 0 e 1

Fig OW4. Sinalização para a leitura de ZERO.

Fig OW4. Sinalização para a leitura de UM.

LASTRO

Ensaios para ver a melhor posição e o valor do lastro.

| Posição 0 – sem lastro | Posição 1 |
| --- | --- |
| Posição 2 | Posição 3 |
| Posição 4 |  |

Usada a taxa de 5 conversões por segundo. Cada ensaio durou, pelo menos, 3 minutos.

Densímetro de ponta cabeça para marcar o início de o fim de cada ensaio.